TD N°5 : Sous réseaux et découpage VLSM

FATIHA ID-WAHMANE

G134289907

Exercice 1 :

Explique la différence entre :

- Adresse réseau

- Adresse de diffusion (broadcast)

- Masque de sous-réseau
Adresse réseau : Identifie le réseau lui-même. C'est la première adresse du sous-réseau.

- Adresse de diffusion (broadcast) : Permet d'envoyer un message à toutes les machines du sous-réseau. C'est la dernière adresse du sous-réseau.

- Masque de sous-réseau : Détermine la partie réseau et la partie hôte d'une adresse IP.

Exemple avec 192.168.5.10/24 :

- Masque : 255.255.255.0

- Adresse réseau : 192.168.5.0

- Adresse broadcast : 192.168.5.25

Exercice 2 :

Une entreprise dispose du réseau 195.123.125.0/24. Elle souhaite créer 8 sous-réseaux égaux.

- Quel est le nouveau masque de sous-réseau ?

On emprunte 3 bits (2³ = 8 sous-réseaux) → Masque : /27 = 255.255.255.224

- Combien d’adresses hôtes par sous-réseau sont disponibles ?

5 bits hôtes → 2⁵ - 2 = 30 adresses utilisables

- Donne les adresses réseau et broadcast des deux premiers sous-réseaux.

Deux premiers sous-réseaux :

  - Sous-réseau 1 : Réseau = 195.123.125.0, Broadcast = 195.123.125.31

  - Sous-réseau 2 : Réseau = 195.123.125.32, Broadcast = 195.123.125.63

- Quelle est la première adresse utilisable du 3ᵉ sous-réseau ?

3ème sous-réseau : Réseau = 195.123.125.64 → Première adresse utilisable = 195.123.125.65

Exercice 3 :

Réseau : 192.168.10.0/24 → Sous-réseaux /27

- Nombre de sous-réseaux : 8 (2³)

- Hôtes par sous-réseau : 30 (2⁵ - 2)

- 4 premiers sous-réseaux :

  - Sous-réseau 1 : 192.168.10.0/27 → Plage : 192.168.10.1 - 192.168.10.30

  - Sous-réseau 2 : 192.168.10.32/27 → Plage : 192.168.10.33 - 192.168.10.62

  - Sous-réseau 3 : 192.168.10.64/27 → Plage : 192.168.10.65 - 192.168.10.94

  - Sous-réseau 4 : 192.168.10.96/27 → Plage : 192.168.10.97 - 192.168.10.126

Exercice 4

- Bits empruntés : 3 bits (224 = 11100000 en binaire)

- Sous-réseaux : 8 (2³), Hôtes par sous-réseau : 30 (2⁵ - 2)

- Notation CIDR : /27

Exercice 5

Réseau : 172.16.0.0/24

Attribution VLSM (du plus grand au plus petit) :

- Production (50 postes) :

  - Masque : /26 (255.255.255.192)

  - Réseau : 172.16.0.0/26

  - Plage : 172.16.0.1 - 172.16.0.62

  - Broadcast : 172.16.0.63

- Direction (40 postes) :

  - Masque : /26 (255.255.255.192)

  - Réseau : 172.16.0.64/26

  - Plage : 172.16.0.65 - 172.16.0.126

  - Broadcast : 172.16.0.127

- RH (20 postes) :

  - Masque : /27 (255.255.255.224)

  - Réseau : 172.16.0.128/27

  - Plage : 172.16.0.129 - 172.16.0.158

  - Broadcast : 172.16.0.159

- Maintenance (10 postes) :

  - Masque : /28 (255.255.255.240)

  - Réseau : 172.16.0.160/28

  - Plage : 172.16.0.161 - 172.16.0.174

  - Broadcast : 172.16.0.175

Schéma : Routeur central avec 4 interfaces connectées à chaque sous-réseau.

Exercice 6

Réseau : 192.168.1.0/24

Tri des sous-réseaux (du plus grand au plus petit) :

- Direction (50) → Comptabilité (25) → Technique (12) → Marketing (6) → Sécurité (2)

Attribution VLSM :

- Direction (50) : 192.168.1.0/26 → Plage : 192.168.1.1 - 192.168.1.62

- Comptabilité (25) : 192.168.1.64/27 → Plage : 192.168.1.65 - 192.168.1.94

- Technique (12) : 192.168.1.96/28 → Plage : 192.168.1.97 - 192.168.1.110

- Marketing (6) : 192.168.1.112/29 → Plage : 192.168.1.113 - 192.168.1.118

- Sécurité (2) : 192.168.1.120/30 → Plage : 192.168.1.121 - 192.168.1.122

Exercice 7

Adresse : 192.168.10.78
Sous-réseau : 192.168.10.64/27

- Masque : 255.255.255.224 → 11100000 en binaire

- Adresse réseau : 192.168.10.64 → 01000000 en binaire

- Adresse 78 → 01001110 en binaire

- ET logique : 01000000 = 64 → Appartient bien au sous-réseau.

Exercice 8

- PC1 : 192.168.10.20/28 → Réseau = 192.168.10.16

- PC2 : 192.168.10.50/28 → Réseau = 192.168.10.48

Conclusion : Les deux machines sont sur des sous-réseaux différents → Elles ne peuvent pas communiquer sans routeur.

Exercice 9

- ARP : Permet de trouver l’adresse MAC correspondante à une adresse IP.

  - Exemple : Machine A envoie un broadcast ARP : "Qui a l’IP X ?" → Machine B répond avec son MAC.

- RARP : Permet à une machine sans IP de demander une adresse IP à un serveur.

Exercice 10

- Établissement de connexion :

  - SYN : Client demande une connexion

  - SYN-ACK : Serveur accepte et synchronise

  - ACK : Client confirme

- Fermeture de connexion :

  - FIN : Une partie initie la fermeture

  - ACK : Accusé de réception

  - FIN : L’autre partie initie sa fermeture

  - ACK : Accusé de réception final

  - RST : Fermeture forcée

- Schéma :

### Client → SYN → Serveur

### Client ← SYN-ACK ← Serveur

### Client → ACK → Serveur